附件4：                      陕西省建筑工程装饰奖工程复查实施细则（建筑幕墙类）

| 序号 | 复查 项目 | 复查内容 | 评分标准 | 否决项 | 分值 | 复查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 必要 文件 | 企业营业执照、设计资质、施工资质、项目经理资质、工程合同、竣工验收资料、消防验收证明、工程验收合格备案证书、工程结算报告、用户意见； | 必要文件（原件）缺少一项，取消评审资格。 | 是 |  |  |
| 2 | 热工计算书 | 1）正确、合理选择设计计算参数，如气候分区、朝向、窗墙面积比、透明和非透明幕墙，建筑幕墙热工性能满足建筑节能设计指标要求； 2）建筑幕墙热工计算符合JGJ/T 151-2008的规定； 3）寒冷和严寒地区应进行结露性能评价计算； 4）工程所有的幕墙类型都应有计算，并有明确的结论满足工程设计要求； | 1、缺两种及以上主要幕墙类型的热工计算书（每项扣1-2分） 2、其它不符合要求或不合规情况，扣0.1-0.5分（ ） | 1、无热工计算书； 2、计算出现严重错误； 应一票否决。 | 10 | 结合工程实体查：热工计算书、相关资料等。 |
| 3 | 结构计算书 | 1）正确、合理选择设计计算参数（风荷载、地震作用、自重等计算参数）计算和作用效应组合计算； 2）正确选择计算单元，清晰的受力分析； 3）正确合理的材料力学特性取值; 4）工程所有的幕墙类型都应有计算； 5）计算项目应齐全、完整不缺项（面板强度、挠度计算，结构胶宽度、厚度计算，所有连接件都应进行强度计算，预埋板及锚筋面积（弯、拉）的计算，焊缝长度、高度、宽度计算），并有明确的结论，满足工程设计要求； | 1、缺两种及以上主要幕墙类型的计算书，每项扣1-3分（ ） 2、其它不符合要求或不合规情况，每项扣0.2-1分（ ） | 1、无任何结构计算书的项目； 2、缺工程主要幕墙类型的结构计算书或计算出现严重错误的； 应一票否决。 | 15 | 结合工程实体查：结构计算书、技术资料等。 |
| 4 | 竣工 图纸 | 1）竣工图应正确完整包括工程所有幕墙，按标准要求编制，审批手续齐全并盖有竣工图章，并经幕墙设计单位确认； 2）竣工图内容应包括：目录、设计说明、平面图、立面图、剖面图、各类型幕墙的大样详图，节点图（包括防火、防雷节点、封口节点等），构件图，型材截面图、预埋件或后置埋件图等； 3）设计说明内容包括：设计依据、设计标准、幕墙类型、幕墙物理性能、节能性能、所用材料的牌号、规格（包括节能、保温材料）、标准和设计要求、五金附件标准、加工制作技术要求等； 使用后置锚栓、石材背栓的，应当注明锚栓或背栓的拉拔力设计值和乘以2倍之后的拉拔力试验值； 4）幕墙设计应符合相关规范要求，幕墙节能工程的设计要求等： 5）开启扇与横梁的剖面图，开启扇与左右立柱横剖面图，开启扇与上下立柱横剖面图； 6）立柱横梁连接节点，插芯安装节点，立柱与主体结构上下安装节点及封修节点，内外阴阳转角节点，沉降缝节点，预埋件与主体结构连接节点等。 | 1、竣工图没有设计说明或说明不符合要求的，每项扣1-3分（ ） 2、缺两种及以上主要幕墙类型的竣工图，每项扣3-5分（ ） 3、其它不符合要求或不合规情况，每项扣0.5-2分（ ） | 缺工程主要幕墙竣工图纸、设计说明或竣工图存在严重质量问题。 | 20 | 结合工程实体查：竣工图纸。 |
| 5 | 质量管理资料 | 1、幕墙主要材料选用及其质量要求 1）工程所用材料都应有合格证，其中重要材料，如：受力型材（铝型材、钢材）、面板（玻璃、铝板、石材等），受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等），密封胶条等应提供质量保证资料或性能检测报告； 2）硅酮结构胶、耐候密封胶应按国家、行业有关要求采购、使用；供应厂家提供合格证和性能检测报告等； 3）一个工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐侯密封胶配套使用； 4）幕墙节能工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求；隔热型材的抗拉强度、抗剪强度符合标准要求；透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比应符合设计要求； 5）幕墙用材料应进行入库检查，没有合格证或未经检验合格的材料不得使用；重要材料使用前应进行复验。 6）进口材料，五金附件等应有商检报告。 2、幕墙性能检测及材料的复验 1）主要受力型材（铝型材、钢材）面板（铝板、铝塑板）材料的复验报告； 2）主要受力螺栓、化学螺栓力学性能检验报告等； 3）连接件、预埋件的焊缝质量检测报告； 4）石材的抗弯强度检验报告； 5）后置埋件现场拉拨力检测报告等； 6）硅酮结构胶、耐候密封胶的相容性、粘结性试验报告； 7）隐框、半隐框板块的实物剥离试验； 8）淋水试验记录； 9）防雷检测报告。 3、板块加工、组装质量 1）每批、每种规格的单元板块组件出厂应有合格证和检验记录； 2）每批、每种规格的隐框、半隐框玻璃板块应有合格证和检验记录。 | 1．部分材料存在质量问题，但不影响安全使用，每发现1处扣5～10分（ ） 2．主要材料（型材、面板）、受力构件和紧固件（转接件、预埋件、受力螺栓、化学螺栓等）五金附件等合格证、材质报告或性能检测报告，每发现缺一项扣1～3分；重要材料则扣5～10分（ ） 3．主要材料、紧固件及附件等入库检查记录，每发现一项扣1～2分（ ） 4．一个同类幕墙工程使用两种或两种以上品牌胶扣10分（ ） 5．石材幕墙中仍使用云石胶，每发现一处扣5分（ ） 6．进口材料无商检报告，每发现缺一项，扣2分。（ ） 7．单元板块的组装件出厂合格证和组装件检查记录，每发现缺一项扣3～5分（ ） 8．隐框、半隐框玻璃板块合格证每发现缺一项扣1～3分（ ） 9．隐框、半隐框玻璃板块每批次的打胶记录（应记录结构胶的牌号、批号、生产日期、有效期、净化剂、打胶日期、操作者）（温度、湿度、双组份胶的拉断、蝴蝶试验记录、养护记录等），每发现缺一项扣5～10分（ ） | 1、主要材料质量严重不符合标准、规范和设计要求； 2、提供的主要材料质量证明资料与工程所用材料不符 3、使用不合格胶或过期胶； 4、施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）， 5、无幕墙物理性能检测报告； 6、后置埋件未进行现场拉拨力检测； 7、石材未做的抗弯强度检验； 8、无硅酮结构胶的相容性、粘结性试验报告； 9、相容性试验注明需要底漆的而未实施. | 20 | 查：质量管理资料，结合工程实体。 |
| 6 | 工程 实体 | 1）幕墙的外观质量符合要求； 2）面板平整；胶缝、装饰线条横平竖直； 3）面板无污染、破损；五金附件无锈蚀； 4）开启窗门密封性好、开启灵活等； 5）工程质量无安全隐患等。 | 1、工程存在质量安全隐患，每项扣5-10分（ ） 2、设计的结构构造存在的安全隐患或较大重的质量问题（扣5-10分）； 3、施工现场打结构胶（全玻璃幕墙除外）（每项扣1-3分）； | 工程存在严重质量安全隐患 | 20 | 结合工程实体查： 图纸、质量管理资料等。 |
| 7 | 四新技术 | 采取新材料( )、新工艺( )、获得专利( )，并提供证据最多增加5分。 |  |  | 5 | 查：竣工图纸、申报单位提供证据。 |
| 8 | 总体 评价 | - 组织工作准备充分，人员到位（项目经理或执行经理、技术负责人或设计施工人员和资料员等相关人员应到场），汇报PPT内容重点突出、简单明了； - 资料准备充分有序，易于查找； - 用户沟通意见； - 工程实体检查顺畅不受阻。 | 1、工程施工主要负责人均未到场（扣1-2分）； 2、资料准备无序不齐全（扣1-2分）； 3、总体印象不佳（扣1-5分）； 4、其它不规范、不到位情况（每项扣0.5-1分） |  | 10 | 1、组织准备情况等； 2、PPT（项目概况、施工范围、重点难点亮点、施工过程中情况图片等，汇报时间10分钟内）； 3、用户意见。 |
| 9 | 总分 合计 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 复查组检查综述： 1．本工程复查实得分为：（ ）分； 2．工程有无存在否决项：（ ）否决项是 |  |  |  |  |

注：  （1）此表不得涂改，涂改无效；

（2）每项扣分达到本项标准分为止；

（3）检查标识：

a．每项扣分项目后面有一括弧（  ）标记，复查时若未发现问题时打（ ∨ ），发现严重问题打（ × ），存在部分存在问题打（∨ × ），本工程无此项目打基础（ ○ ）；

b．在附加分条件栏中项目，若本工程有此项目打（ ∨ ），无此项目打（ ○ ），并做好书面记录；

工程复查专家组组长：                        专家：

年     月     日