附件2：

陕西省建筑工程装饰奖工程复查实施细则

（公共建筑装饰类）

一、评分标准及要求：

本工程复查总分为100分，复查细则根据装饰装修工程通用部分重点列出了在资料、地面、墙柱面、吊顶、工程总体印象、科技创新六个方面的常见质量通病和涉及安全和使用的问题进行扣分。 详细分项和扣分值见附表。

表中所列均为工程复查的必查和主查内容，各复查小组可根据工程实际情况，作必要的补充和调整，但必查项目不可取消。

复查评分严格按照下列各项要求及扣分值进行复查评分，并将各大项评分记录在申报表工程复查表中，扣分应在复查记实栏中作详细说明。

- 主要执行规范和标准：

复查中执行的规范以国家现行标准规范为主，国家标准规范未涉及部分以行业、团体现行标准、规范为准。

三、古建筑、保护性建筑、乡村振兴项目装饰工程复查要求：

1、企业申报的古建筑工程、保护性建筑、乡村振兴项目的装饰工程，应有各地方行政主管部门对古建筑等的确认文件、修复施工文件、竣工验收合格文件、消防部门验收合格的文件等。

2、古建筑装饰工程的复查重点应放在：中国古建筑典型特征方面，使用安全、结构、耐久性、防火、防雷、防蛀、防腐，并应具有与其使用相适应的水、电、风等配置。

3、乡村振兴项目，应有地方行政主管部门乡村振兴项目的确认文件，复查重点放在特色旅游与生态文明建设等，具备相应的竣工验收和消防验收。

四、装饰奖复查工作，各申报企业需重视工程安全隐患的检查及相关必要文件的准备，要求企业申报前对如下几个方面进行自查，使其符合相应的国家强制性执行规范和标准。另需重视消防验收工作，复查对防火会进行抽查，对不合格项实行一票否决。

1、室内石材墙柱面干挂、干贴工艺；

2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料；

3、楼梯扶手及栏杆、栏板；

4、安全玻璃：顶面、墙面安装玻璃；

5、变形缝；

6、改动建筑主体、承重结构、增加结构荷载；

7、开关、插座和天花吊顶内的连接电线。

五、装饰奖复查内容：（见附表）

一、资料部分：合计20分，必要文件缺一项否决，安全资料缺一项否决，不进入评审会

|  | 复 查 内 容 | 基准分 | 实得 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必要 文件 | 1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证（此3项可提供电子码或加盖公司公章的复印件） 2、项目经理注册建造师证书、安全考核证； 3、建筑工程施工许可证或相关证明； 4、施工合同； 5、工程竣工验收：责任主体签章齐全 6、消防验收合格证明或消防备案证明； 7、室内环境质量检测验收报告，需由具备相应资质的检测机构出具。 | 一项不合格取消评审资格 |  |
| 工程安 全资料 | 1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件；（需审查原件） 2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图； 3、室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证、检测报告、隐蔽验收记录等； 4、楼梯扶手及栏杆、栏板是否符合强制性条文； | 出现一项即否决 |  |
| 材质证明 | 1、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告。 | （每出现一项不合规扣1分） 20 |  |
| 隐检记录 | 1、地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检不全； - 防水、水电、设备等隐检不全； 3、隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的要有影像资料。 |  |  |
| 质量验收 | 1、分部、子分部、分项质量验收记录不全 |  |  |
| 竣工图 | 1、竣工图未装订成册，未加盖竣工图章； 2、主要部位的竣工图与实际不符。 |  |  |
| 节能设计 | 未体现节能的设计理念，如绿色照明技术应用（节能灯）等节能，节水节材，节地设计，充分利用自然资源的设计。 |  |  |
| 其它 | 资料的规范化、准确性、及时性方面存在缺陷。 |  |  |

二、现场部分：合计80分，有安全隐患即刻否决，不进入评审会

|  | 复查内容 |  | 基准分值 | 实得 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊顶工程 | 一般观感 | 1、天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严；检修口未做收边处理或收口粗笨不协调； 2、是否采用成品构件的检修口、检修孔、效果如何； 3、阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。 | （每出现一项不合规扣1分） 20 |  |
|  | 金属板、石膏板、纤维块材、玻璃吊顶等 | 1、板面裂缝或修痕明显、表面不平整、曲面吊顶不顺畅； 2、造型吊顶不平直、宽窄不均、板块排列不美观； 3、版面安装不严密、收口条翘曲不平； 4、玻璃吊顶未使用安全玻璃、链接是否可靠； 5、吊顶内防火涂料不匀、有裸线、龙骨设置间距不符合规范、电气设备和龙骨混用吊杆。 |  |  |
|  | 其它 | 不符合规范的其它质量问题 |  |  |
| 墙柱面 工程 | 一般观感 | 前面阴阳角不方正、顺直；电器面板与墙面不顺色、交接不严密、横线条高于竖线条。 | （每出现一项不合规扣1分） 25 |  |
|  | 饰 面 砖 工 程 | 1、饰面砖粘贴不牢固、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确； 2、饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染，湿贴瓷砖有空鼓。 |  |  |
|  | 饰面板 工程 | 1、石材墙柱面接缝不平，修补痕迹明显； 2、石材墙面透胶，湿贴石材墙柱面有“泛碱”或“水渍”； 3、金属饰面板表面不平整、色泽不一致、板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直； 4、木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、钉眼明显； 5、饰面板内部结构未进行阻燃处理。 |  |  |
|  | 裱糊与软包 | 壁纸粘贴不牢、翘边、空鼓，拼接处花纹、图案不协调、拼缝处离缝，布面走向不一致。 |  |  |
|  | 涂饰墙面 | 油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、阴角凹槽不干净、挂镜线、阳角线不平直等。 |  |  |
|  | 门窗安装 | 1、木门窗（窗扇）扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆； 2、玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽； 3、铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便。 |  |  |
|  | 洁具安装 | - 洗手台板和卫浴设备靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀、安装不牢固； - 卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。 |  |  |
|  | 电器面板 安装 | 相位不准确，电线未分色或缺零线，有裸线、未用套盒、软包未做绝缘防火隔离 |  |  |
|  | 消防门 | 开启不便或无开启标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵 |  |  |
|  | 其它 | 不符合规范的其它质量问题 |  |  |
| 地面工程 | 一般观感 | 地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好，地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果 | （每出现一项不合规扣1分） 25 |  |
|  | 木地板地面 | 条形地板铺设方向不正确、板面不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。 |  |  |
|  | 板块地面 | 1、石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显； 2、板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观；块材崩边掉角、修补痕迹明显； 3、块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。 |  |  |
|  | 地毯地面 | 1、地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。 |  |  |
|  | 防静电及塑胶地板 | 1、防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告； 2、塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。 |  |  |
|  | 栏杆 扶手 | 1、不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀； 2、栏杆立柱固定是否牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨； 3、木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。 |  |  |
|  | 地漏 | 地漏设计不合理、安装不规范。 |  |  |
|  | 其它 | 1、厕浴间和有防滑要求的建筑地面是否做防滑处理； 2、不符合规范的其他质量问题 |  |  |
| 是否存在安全隐患 | 隐患原因： |  | 否决 |  |
| 工程总体印象 | 综合考虑设计实际效果、空间比例尺度、色彩协调、选材合理、使用布局合理性、独特地域文化内涵、防噪音和节能等因素。 |  | 10 |  |
| 科技创新 | 新材料、新技术、新工艺应用、获奖、专利等 |  | +5 |  |
| 总分合计 |  |  | 105 |  |
| 复查人 签字 | 年 月 日 |  |  |  |